1.sz. melléklet

Társaságunk egy kiválasztott budapesti helyszínen világításkorszerűsítést kíván elvégezni.

A kivitelezést Társaságunk fogja elvégezni.

Jelen pályáztatás tárgya a világítástervezéshez szükséges alapadatok meghatározása a kiválasztott helyszínre.

A  kiválasztott terület konkrét lehatárolását jelen ajánlatkérésünk 3. - 8. sz. mellékleteként térképen és EEGIS rajzokon bejelölve megadjuk. A jelenlegi lámpatestek teljesítményét és darabszámát a 12. sz. mellékletben adjuk meg. A cserélendő lámpatestek darabszámai és teljesítményei a helyszíni felmérés során pontosítandóak. A 9. - 11. sz. mellékletekben a kiválasztott területen készült fényképek láthatók.

Az elvégzendő feladat elemei:

1.	A világítástervezéshez szükséges helyszíni paraméterek pontos meghatározása helyszíni felméréssel, a  kiválasztott területen belüli közvilágítási hálózati elemek geometriájának meghatározása:

- elrendezés,

- az úttest jellemző szélessége,

- a forgalmi sávok száma,

- sávszélesség, (út és amennyiben van külön parkolósáv, akkor azt külön megjelölve)

- osztástávolság, jellemző átlag

- fénypontmagasság*, jellemző átlag

- hajlásszög,

- az oszlop távolsága az úttest szélétől, jellemző átlag

- ráhajlás, jellemző átlag

- az útburkolat típusa

*A fénypontmagasságok meghatározásakor vizsgálja meg, hogy a jelenlegi lámpakar elrendezésekkel létrehozható-e az új szabványos ledes közvilágítás. Amennyiben nem, adjon javaslatot a kérdéses útszakaszokra vonatkozó, a fénypontmagasság és/vagy benyúlás változtatását célzó lámpakar cserékre. A lámpakar cserékre vonatkozó javaslatait támassza alá a kérdéses útszakaszokra készített világítási számításokkal.

Amennyiben az úton belül markánsan és szakaszosan eltér a hálózat geometriai kialakítása, úgy az út jellemző paramétereinek felvételezését is szakaszosan kell dokumentálni.

2.	Kérjük, hogy hogy azokon az útszakaszokon ahol a szabványos közvilágítás kialakításához szükségesnek látja a lámpakarok cseréjét, adjon egy költségbecslést (anyag + munkadíj) a lámpakarok cseréjére.

3.	A helyszíni felmérés dokumentálása rajz és leltár formájában. (valós pontos lámpatest db számok)

4.	A kiválasztott területeken belüli utakra, utcákra és gyalogutakra vonatkozó, az MSZ EN 13201 szabvány szerinti világítási helyzetek és világítási osztályok meghatározása.

5.	A meghatározott világítási osztályhoz (ME osztályok esetén a hozzájuk rendelt alternatív CE osztályhoz is) hozzárendelt világítástechnikai paraméterek megadása.

6.	Helyszíni megvilágítás mérések a szakvéleményben meghatározott számú helyszínen. A mérési eredményekről jegyzőkönyv készítése és átadása.

7.	Számítógépes világításméretezési Dialux alapfájlok elkészítése a tervezői szakvéleményben megadott  paraméterek alapján meghatározott számú helyszínre.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel előre egyeztetett időpontban a szakvélemény leadása elötti

időszakban a nyertes Ajánlattevőnek szakmai konzultációs lehetőséget biztosít.